重庆化工职业学院2020年度公开招聘工作人员

化工学院专业专任教师1

基本技术技能测试

（适用于化工与制药类专业）

姓名_________     准考证号__________   成绩__________

注 意 事 项

1、考试时限：45分钟。

2、请首先按要求在试卷上填写您的姓名、单位和准考证号。

3、请仔细阅读题目回答问题，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要填写无关内容。

一、熟悉考试场地及考试装置。（时间：10分钟）

考生熟悉考试场地，熟悉装置流程，此过程不允许操作、使用考试装置。

1、佩戴劳动保护用品，着装是否规范。（共7分）

- 指出传热装置的设备和阀门、仪表。（13分）

闸阀（  ）     球阀（   ）    疏水阀（   ）   安全阀（   ）

列管式换热器（    ）   板式换热器（   ）     套管换热器（   ）

蒸汽发生器（    ）    冷风机（    ）      热风机（    ）

压力表（    ）     测温仪表（    ）    转子流量计（    ）

二、列管式换热器的开车操作，请按正确步骤开启列管式换热器（并流）（时间：25分钟，共80分）

1.开车前的准备工作，对设备进行检查。

（共15分，每项5分）

- 检查水路。

（2）列管式换热器的相关阀门是否关闭。

（3）检查各个仪表是否完好，指针是否回零。

完成准备工作，请考官检查后，再进行下一步。

2、进行列管式换热器（并流）开车操作步骤。请按顺序完成下列步骤，并记录相关数据（共65分，其中操作步骤共40分，每项10分；数据记录共25分，每项5分）

（1）开启冷却水。

（2）启动冷风机，并将进入到列管换热器的阀门开启，保持冷风机出口流量控制到25m3/h。

（3）启动热风机，并将进入到列管换热器的阀门开启，保持热风机出口流量控制到25m3/h。

（4）待热风机出口流量稳定后，开启电加热，将热空气加热到60℃。

本步骤完成后，请考官检查数据记录情况。

| 冷风机出口流量（m3/h） | 热风机出口流量（℃） | 列管换热器冷风进口温度（℃） | 列管换热器热风进口温度（℃） | 列管换热器热风出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

列管式换热器（并流）开车操作完毕，请考官确认。